Предприятие  -  изготовитель: Фирма “Сапсан”;

Россия, 141195, Московская обл.,

г. Фрязино, Окружной проезд, 2.

Тел./факс.	(095)702-95-84

МЕ67

# Тел.		(095)526-90-63

E-mail: fryazino@globus.msk.ru

###### ПУЛЬТ

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКОЙ

“САПСАН - 2.1”

СПСН.468323.002 ПС

Паспорт

Дистрибьютор: ООО “Серпухов АЗС Сервис”

Россия, Московская обл.,

г. Серпухов, Полевая, 1.

Тел.	(0967)75-46-56

Тел./Факс.	(0967)37-42-87

(27) – код для звонков из Москвы

- Фирма “ САПСАН ” производит:

Блоки управления топливораздаточными колонками “САПСАН-1.1”, “САПСАН-2.1”, “САПСАН-2.1/2” для автономной работы. Устройства предназначены для управления работой отечественных топливораздаточных колонок типа “НАРА” и “СЕВЕР”, а также аналогичных по параметрам зарубежных колонок фирм “ADAST” и др. на государственных и ведомственных АЗС.



Контроллеры ТРК “САПСАН-2.2”, “САПСАН-2.3”, “САПСАН-3.1”. Контроллеры предназначены для управления работой отечественных и зарубежных топливораздаточных колонок непосредственно с ККМ. Возможно использование ККМ “ЭЛВЕС”, “Samsung”, “АМС”  и аналогичных, а также ФР “ЭЛВЕС-МИНИ-ФР-Ф”.



Контроллеры ТРК “САПСАН-4.1/(2ТРК)”,“САПСАН-4.1/(4ТРК)”. Данные устройства являются блоками силовой и защитной автоматики (силовые шкафы) на 2 и 4 ТРК соответственно в которые встроены контроллеры ТРК, управляемые от ККМ.



“Переговорное устройство с громкой связью” для оборудования автозаправочных станций, предназначенное для громкого оповещения на территории АЗС, а также для переговоров между оператором АЗС и клиентом. Возможно оснащение переговорным устройством каждой бензоколонки. Различные исполнения переговорных устройств - накладные, врезные, противовандальные. Мощность усилителя устройства громкого оповещения 50 Ватт.



Надежные силовые щиты и щиты управления для АЗС, изготовленные из комплектующих ведущих западных фирм. Щиты выполнены в исполнение IP55 (пылевлагозащита), имеют современный дизайн и комплектуются гермовводами для силовых кабелей.

- Фирма “ САПСАН ” оказывает услуги:

- Ремонт пультов и контроллеров управления ТРК.

- Консультации по пусконаладке бензоколонок.

- Ремонт электронного оборудования АЗС.

- Фирма “ САПСАН ” предлагает:

Портативный фискальный регистратор “ЭЛВЕС-МИНИ-ФР-Ф”. На его основе фирмой разработан специализированный расчетно-кассовый терминал для автозаправочных станций. В его состав входит кассовый аппарат и КУ ТРК “САПСАН-2.2.”, “САПСАН-2.3” (до 15 раздаточных пистолетов). Система внесена в Государственный реестр контрольно-кассовых машин (как система торговли нефтепродуктами на АЗС), используемых на территории Российской Федерации.



Портативную контрольно-кассовую машину со встроенными аккумуляторами “ЭЛВЕС Микро-Ф”. ККМ входит в специализированный расчетно-кассовый терминал для торговли нефтепродуктами и управления АЗС. В его состав входит ККМ, КУ ТРК “САПСАН-2.2”, “САПСАН-2.3” (до 15 раздаточных пистолетов) или КУ ТРК “САПСАН-3.1”, “САПСАН-4.1/(2ТРК)”, “САПСАН-4.1/(4ТРК)”, а также дополнительные устройства – система расчета по кредитным картам, система расчета по талонам, товароучет на АЗС. Система внесена в Государственный реестр контрольно-кассовых машин (как система торговли нефтепродуктами на АЗС), используемых на территории Российской Федерации.



Комплект программных средств для организации товароучета на АЗС. Программа выполнена на базе универсальной программы для учета торговой деятельности предприятия – «1С: ТОРГОВЛЯ И СКЛАД».



Гибкий саморегулирующийся термоэлемент, выполненный в виде экранированного кабеля. Термоэлемент не требует никаких дополнительных регулирующих устройств и изменяет выделяемую мощность на единицу длины в зависимости от температуры окружающей среды, даже в локальных точках изменения температуры. Подаваемое на кабель напряжение ~220В. Кабель очень удобен для поддержания постоянной температуры в цистернах, резервуарах, трубопроводах, помещениях и в условиях, где недостаточно обычной теплоизоляции.

Фирма “ САПСАН ”

ОКП 457732

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКОЙ

“ САПСАН - 2.1 ”

г. Фрязино

2001 г.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| 1. | Введение | ....................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Назначение |  | .................................................................. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3. | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | ........................................... |  | 4 |
| 4. | Комплект поставки |  |  |  | ....................................................... |  |  |  |  |  | 6 |
| 5. | Устройство и работа пульта |  |  |  |  |  |  | ........................................... |  |  | 6 |
| 6. | Указание мер безопасности |  |  |  |  |  | ............................................. |  |  |  | 10 |
| 7. | Подготовка пульта к работе |  |  |  |  |  |  | ........................................... |  |  | 11 |
| 8. | Порядок работы |  |  | ............................................................ |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 9. | Техническое обслуживание |  |  |  |  |  | ............................................. |  |  |  | 13 |
| 10. | Свидетельство о приемке |  |  |  |  | ................................................ |  |  |  |  | 14 |
| 11. | Гарантийные обязательства |  |  |  |  |  | ............................................. |  |  |  | 15 |
| 12. | Упаковка, хранение и транспортирование |  |  |  |  |  |  |  |  | ......................... | 15 |
|  | Приложение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Пульт дистанционного управления "САПСАН-2.1" схема электрическая принципиальная.

- Схема электрических соединений пульта "САПСАН - 2.1" с ТРК "Нара-22", "Нара-27", "Нара-27М", "Нара-27М1".

- Схема электрических соединений пульта “САПСАН - 2.1” с ТРК “Нара- 27М1Р“.

- Схема электрических соединений пульта "САПСАН - 2.1" с ТРК "Нара-27М1Э", “Нара-27М1ЭН”.

- Схема электрических соединений пульта “САПСАН - 2.1” с ТРК “Нара- 27М1С“.

- Схема электрических соединений пульта “САПСАН - 2.1” с ТРК “Нара- 28-5”, “Нара- 28-16”.

- Схема электрических соединений пульта “САПСАН - 2.1” с ТРК “Нара- 41”5 1КЭК-50-0.25-1 и ТРК “Нара- 41”16 1КЭК-50-0.25-1.

- Схема электрических соединений пульта “САПСАН - 2.1” с ТРК “Нара- 42”5 2КЭК-50-0.25-1 и ТРК “Нара- 42”16 2КЭК-50-0.25-1.

- Схема электрических соединений пульта “САПСАН - 2.1” с ТРК “Север - 1”.

Внимание ! В связи с возможными изменениями в конструкции топливораздаточных колонок, вносимыми производителями ТРК, предприятие – изготовитель ПДУ ответственность за изменение в схемах подключения (приложениях) не несет. Смотрите паспорт ТКР.

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт, объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием - изготовителем основные  параметры  и технические характеристики пульта дистанционного управления топливораздаточной колонкой "САПСАН-2.1" (далее пульта). Паспорт позволяет ознакомиться с устройством, принципом работы пульта и устанавливает правила его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт управления “САПСАН-2.1” предназначен для управления отпуском нефтепродуктов на государственных и ведомственных АЗС, без денежных расчетов с клиентами. Пульт осуществляет дистанционного управления топливораздаточной колонкой с литровой дозировкой и автоматическим отключением после отпуска заданного на пульте количества топлива. При этом обеспечивается цифровая индикация количества топлива, подлежащего отпуску и его стоимость, а также производится учет количества топлива, отпущенного за смену как в литрах, так и в рублях.

Пульт позволяет автоматически осуществлять снижение расхода топлива колонкой в конце отпуска дозы.

Пульт  предназначен  для  работы при  температурах от +10 до +35о С, относительной влажности  воздуха 80% , при температуре +25о С, атмосферном давлении от 86 до 106 кПа.

Питание  пульта  осуществляется  от  однофазной  сети  переменного  тока 220В+10−15%, частотой 50 +1 Гц. Вход  питания объединен  с сигнальными выходами в разъеме  РП-10-11"3"-П-О на задней панели пульта.

Конструкция  пульта  исключает случайное  соприкосновение обслуживающего персонала с токоведущими частями , находящимися под напряжением.

Время готовности  пульта к работе не более 3 с. Время между повторными включениями пульта не менее 3 с.

Конструктивно пульт в разъёмной части полностью взаимозаменяем с пультами “ЭКЦ-1.5”, “ИМПУЛЬС - 1М”, “САПСАН - 1.1”. Подключение взамен пульта “ИМПУЛЬС- 1” требует минимальных изменений в схеме электрических соединений колонки (см. приложения).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- количество подключаемых колонок - 1 шт.;

- дискретность отсчета в литровом режиме - 1 л.;

- дискретность отсчета в миллилитровом режиме - 0.01 л.;

- максимальная цена за 1 литр топлива - 9999 руб.;

- дискретность задания цены - 0.01 руб.;

- максимальная величина дозы топлива - 999 л.;

- дискретность задания дозы топлива - 1 л.;

- максимальная величина дозы в рублях - 9989001 руб.;

- дискретность задания дозы в рублях - 0.01 руб.;

- максимальная  величина  регистра  накопления  отпущенного  за  смену  топлива - 999999.99 л.;

- максимальная величина регистра накопления стоимости отпущенного за смену топлива - 9999999999.99 руб.;

- пульт может работать с колонками различной производительности, максимальная  скорость выдачи  топлива колонкой - 4 л/с;

- потребляемая мощность не более 6 Вт.;

- переменное напряжение, коммутируемое силовыми цепями, - ~220В+10−15%, частотой 50+1Гц.;

- величина переменного тока по каналам силовых цепей - 1 А;

- ток по цепи сигнала “ЭБ” - I=30 мА при U не более 30 В;

- габаритные размеры, мм, - 265 х 205 х 77;

- масса, не более кг, - 1.2

- Пульт обеспечивает:

- работу в составе колонок с литровой и миллилитровой дозировкой топлива;

- работу в двух режимах - задание отпускаемой дозы топлива в литрах или в рублях, переключаемых с помощью клавиши [РЕЖ] (режим);

- в обеих режимах задание дозы, подлежащей выдаче, с помощью набора из десяти цифровых клавиш , клавиш [СК] (сброс) и [,] (запятая);

- задание цены за литр топлива  в режиме ввода цены с помощью набора из десяти цифровых клавиш, клавиш [СК], [,] и [Х] (память);

- возможность контроля цены за литр топлива при нажатии клавиши [ЦЕН] (цена);

- возможность смены цены за литр топлива в процессе работы;

- блокирование отпуска топлива по нулевой цене;

- вычисление дозы в рублях и литрах по введенным значениям цены за литр и дозы, а также вычисление сдачи в режиме ввода дозы в рублях;

- вызов предыдущей отпущенной дозы как в литрах, так и в рублях для повторного отлива;

- управление работой колонки с помощью двух  клавиш [ПСК] (пуск) и [С] (стоп);

- индикацию перелива топлива в литрах и рублях:

- звуковую сигнализацию о переливе в виде коротких гудков;

- световую сигнализацию о переливе топлива в виде мигающего знака;

- вывод на индикацию информации в цифровой форме о количестве топлива, подлежащего  выдаче, его стоимости и информации о включении колонки;

- суммирование общего количества отпущенного за смену топлива в литрах и рублях с последующим выводом результата на табло с помощью клавиши [СУМ] (сумма);

- индикацию переполнения накопительных регистров пульта;

- запрет изменения задания после нажатия  кнопки [ПСК] до окончания отпуска;

- двухступенчатое управление насосным агрегатом с пульта и с топливораздаточной колонки;

- аварийное выключение колонки  с пульта с помощью клавиши [С] и кнопки “Пуск/Стоп” топливораздаточной колонки;

- автоматическое отключение колонки по окончании отпуска заданной дозы;

- звуковую сигнализацию в виде коротких гудков при пропадании литровых (миллилитровых) импульсов с датчика колонки более чем на 15 с.;

- автоматическое отключение колонки через 30с. после пропадания импульсов от датчика расхода колонки, звуковую и световую сигнализацию;

- выдачу сигнала на снижение производительности длительностью не менее 200мс во время отпуска последнего литра при работе в составе колонок “Нара-22”, “Нара-27”, “Нара-27М”, “Нара-27М1”, “Нара-27М1Э”, “Нара-27М1ЭН”, “Нара-27М1С”, “Нара-27М1Р”;

- выдачу сигнала на снижение производительности за 500мл до окончания отпуска последнего литра при работе в составе колонок “Нара - 41”5 1КЭК - 50-0.25-1, “Нара - 41”16 1КЭК - 50-0.25-1, “Нара - 42”5 2КЭК - 50-0.25-1, “Нара - 42”16 2КЭК - 50-0.25-1, “Нара - 35Э”;

- отпуск независимо  от включений  и выключений  колонки с пульта полной заданной дозы топлива.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Пульт дистанционного управления топливораздаточной колонкой “САПСАН - 2.1” СПСН.468323.002 ТУ | - 1 шт. |
| --- | --- |
| Розетка для подсоединения кабеля РП10-11ЛП | - 1 шт. |
| Паспорт СПСН.468323.002 ПС | - 1 шт. |

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПУЛЬТА

5.1.  Устройство пульта.

Внешний вид пульта показан на рис.1.

Рис. 1. Пульт дистанционного управления топливораздаточной колонкой “САПСАН - 2.1”.

Подключение пульта к внешним цепям осуществляется с помощью разъема РП10-11ЛП, а включение в сеть при помощи тумблера, расположенного в левой части корпуса.

Клавиши устройства имеют следующее функциональное назначение:

- клавиша [СК] или сбрасывает неправильно набранное число;

- клавиша [ЦЕН] или [П1+] производит переключение  между режимом ввода цены и режимом отпуска топлива;

- клавиша [РЕЖ] или [] переключает режимы работы пульта, задание отпускаемой дозы в литрах или в рублях;

- клавиша [СУМ] или [+] выводит на табло индикатора информацию о количестве отпущенного за смену топлива и полученной за него сумме денег;

- клавиша [Х] заносит данные в память устройства и производит вычисления;

- клавиша [ПСК] или [ПХ] разрешает включение топливораздаточной колонки и переводит устройство в состояние ожидания сигналов с колонки;

- цифровые клавиши [0],[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[,] используются для ввода дозы и цены за литр топлива;

- клавиша [С] производит аварийное отключение колонки.

На табло индикатора отображается в символьно - цифровой форме информация о работе устройства. Во время работы пульта цифровая информация сопровождается поясняющими надписями и сокращениями :

ДЕН.					-		деньги (режим отпуска топлива за наличный расчет в рублях);

ГОР.					-		горючее (режим отпуска топлива при вводе дозы в литрах);

ЦЕНА				-		цена (режим ввода цены за 1 литр топлива);

ВСЕГО			-		всего (общее количество горючего, отпущенного за смену);

Р.								-		рублей (общая стоимость отпущенного за смену горючего);

СДАЧА			-		сдача (сдача в режиме отпуска топлива за наличный расчет);

АВАРИЯ	-		авария (прекращение поступления последовательности импуль-											сов с колонки более 30 с.).

Нажатие клавиш сопровождается звуковым сигналом. При возникновении аварийной ситуации на колонке или при переливе топлива устройство выдаёт звуковую сигнализацию в виде прерывистых гудков.

На индикаторе отображается в цифровой форме количество отпускаемого топлива с момента нажатия  клавиши [ПСК].

На пульте после нажатия клавиши [ПСК] светится “” или “г” в крайнем левом разряде - индикация готовности колонки; после снятия заправочного крана на колонке, до окончания отпуска заданной дозы, в крайнем левом разряде светится "т" или “п” - индикация пуска колонки; после отпуска дозы и отключения колонки в крайнем левом разряде горит "-" - индикация возможного перелива, которая выражается в литрах на индикаторе.

Индикация перелива сопровождается мерцанием символа “” или “п” в служебном разряде и прерывистыми звуковыми сигналами.

Конструктивно пульт состоит из единого блока (устройство комбинированное).

5.2. Принцип действия.

После включения тумблера “Сеть” происходит определение типа колонки, в составе которой работает пульт управления и установка пульта в  исходное состояние; на индикаторе должно высвечиваться |  0    ГОР  |.

После этого необходимо ввести цену за 1 литр топлива. Для этого необходимо клавишей [ЦЕН] перевести пульт в режим ввода цены. При этом на индикаторе высвечивается сообщение |   ЦЕНА     0 | после чего необходимо с помощью набора цифровых клавиш, а также клавиш [,] и [СК] ввести необходимое число. Ввод оканчивается нажатием клавиши [Х], которая заносит введенные данные в память устройства. Переход из режима ввода цены, в режим управления колонкой происходит при повторном нажатии клавиши [ЦЕН].

Введенная информация поступает в ОЗУ микроЭВМ, а затем на индикатор.

Сброс неверно введенной информации производится с помощью клавиши [СК].

После этого можно вводить дозу с помощью цифровых клавиш. Ввод дозы можно производить в двух режимах. Переключение режимов осуществляется с помощью клавиши [РЕЖ]. При включении питания пульт устанавливается в режим задания дозы в литрах. В режиме   ввода   дозы   в   рублях   на  индикатор  выводится  сообщение |  РУБ.        0 |.

Введенная информация поступает в ОЗУ ОМЭВМ, а затем на индикатор.

Сброс неверно введенной дозы производится с помощью клавиши [СК]. Ввод дозы заканчивается нажатием клавиши [Х], после чего пульт производит анализ и вычисления над введенными данными и ценой за 1 литр горючего, результаты которых выводятся на индикатор в виде сообщений о стоимости и величина введенной дозы. Повторное нажатие на клавишу [Х] в режиме ввода денег приводит к выводу на индикатор сообщение | СДАЧА     ХХ.ХХ |, где “ХХ.ХХ” - величина сдачи, образовавшейся при расчете.

После нажатия клавиши [ПСК] в устройство управления поступает сигнал “Пуск”, при этом загорается знак “” или “г” на индикаторе (сигнал о готовности пуска колонки) и запрещается дальнейший ввод с клавиатуры. После  нажатия клавиши [ПСК] ввод новой дозы производить нельзя. Запретить отпуск топлива возможно лишь при нажатии клавиши [С] - экстренной остановки колонки.

С началом отпуска топлива  на индикаторе  загорается знак "т" или “п” и от датчика импульсов колонки  в устройство  управления начинают поступать литровые импульсы, несущие в себе информацию  об убывающем количестве топлива.

По сигналам от датчика ТРК происходит вычитание из заданного числа  единицы расходы (литра или 10 миллилитров, в зависимости от типа ТРК). Информация об остающемся топливе и его стоимости постоянно индицируется на индикаторе.

Пульт управляет работой колонки со снижением расхода топлива, т.е. по переднему фронту последнего литрового импульса от датчика  импульсов для колонок с клапаном импульсного действия устройство  управления выдает команду на снижение  расхода топлива. При этом в устройстве управления вырабатывается команда на снижение расхода топлива, по которой напряжение 220 В подается на клапан снижения расхода в виде импульса, длительностью >200 мс. Дальнейший отпуск топлива осуществляется при сниженном расходе.

При   работе   с   колонками  “Нара - 41”5 1КЭК - 50-0.25-1, “Нара - 41”16 1КЭК - 50-0.25-1,   “Нара - 42”5 2КЭК - 50-0.25-1, “Нара - 42”16 2КЭК - 50-0.25-1, “Нара - 35Э” с клапаном постоянного действия, устройство управления выдаёт команду на снижение расхода топлива за 500 мл (50 импульсов) до окончания заданной дозы. При этом устройство управления снимает напряжение 220В с электромагнита клапана.

Когда количество оставшегося топлива станет равным нулю, устройство управления формирует сигнал, по которому отключается привод насоса колонки и прекращается отпуск топлива.

Прекратить отпуск топлива можно, нажав кнопку [С] (стоп) на пульте или вставив раздаточный кран в колодку на топливораздаточной колонке, если она оснащена электромагнитным выключателем.

5.3.Описание схемы электрической принципиальной.

При рассмотрении данного раздела следует руководствоваться схемой электрической принципиальной, приведенной в приложении 1.

Логическая часть пульта выполнена на ОМЭВМ P87C51 фирмы Intel.

Для индикации применяются вакуумные люминесцентные индикаторы  ИВ-27, ИВ-27М или аналогичные по параметрам  индикаторы.

Для усиления сигналов с ОМЭВМ, поступающих  на индикатор, используется микросхема К1109КН2.

ОМЭВМ (DD1) предназначена  для выполнения всех  процессов по обработке вводимых данных, арифметических операций, выводу данных на индикатор, обработки поступающих с колонки сигналов и управлению работой двигателя насоса и клапаном снижения расхода.

Вывод результата на индикацию осуществляется в динамическом режиме, разряд за разрядом.

Свечение сегмента индикатора происходит при подаче на него положительного импульса выбора сегмента Ji , а на сетку положительного импульса выбора разряда Di.

Разрядные и сегментные импульсы подаются на индикатор после усиления микросхемами DD3, DD4, DD5.

Элементы C1, C2, BQ1 являются элементами встроенного тактового генератора ОМЭВМ и служат для задания образцовой частоты при работе ОМЭВМ.

На элементе C3 выполнена цепь начальной установки микропроцессора.

Ввод информации осуществляется с помощью блоков клавиш E1, E2, E3.

Информация о состоянии раздаточного крана колонки поступает на DD1 (12) по цепи элементов R2,R3,R4,R5,C4,VT1,DD2.1.

Литровые импульсы с датчика колонки поступают на DD1(13) по цепи R10,R11,R12,R13,C7,VT3,R22,DD2.2,C16.

Миллилитровые импульсы с датчика колонки поступают на DD1(13) по цепи VD3,R6,R7,V1.1,R8,VD5,R9,C6,DD2.2,C16.

Сигнал включения насоса колонки формируется на выводе 16 микросхемы DD1 и через элементы DD2.4,R26,R27 поступает на базы транзисторов VT4,VT5. Цепь R25,VT4,R26,V1.2,R24,VT7,VD4 предназначена для работы с колонками новых типов. На элементах VT5,R28,VD16,K2,R32,C9 выполнен ключ, управляющий работой  мотора насоса колонки.

Сигнал клапана снижения расхода формируется на выводе 17 и через элементы DD2.3,R15 поступает на ключ, выполненный на элементах VT2,R16,VD15,K1,R31,C8.

Блок питания устройства вырабатывает следующие напряжения питания:

- переменное напряжение, предназначенное  для питания накальной цепи индикатора;

- постоянное стабилизированное напряжение +5В для питания микросхем и транзисторных ключей;

- постоянное нестабилизированное напряжение +35В для питания анодных и сеточных цепей индикатора и микросхем DD3, DD4, DD5.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К эксплуатации пульта допускается персонал, имеющий первую квалификационную группу по электробезопасности для работы на электроустановках с напряжением до 1000В, прошедший инструктаж по технике безопасности и изучивший настоящий паспорт.

К пульту подводится напряжение 220В переменного тока, поэтому запрещается производить любые монтажные работы с элементами схемы при включенном напряжении питания.

Категорически запрещается эксплуатация пульта с раскрытым корпусом.

7. ПОДГОТОВКА ПУЛЬТА К РАБОТЕ

Перед вводом пульта в эксплуатацию следует внешним осмотром убедится в его сохранности после транспортировки и хранения, проверить комплектность поставки согласно п. 4.

Пульт управления  устанавливается в здание АЗС на столе оператора и подключается к топливораздаточной колонке в соответствии со схемами, приведенными в приложении 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

При вводе в эксплуатацию пульта в составе колонки с миллилитровой дозировкой “Нара-35Э”, “ Нара - 41 ”5  1КЭК - 50 -0.25-1, “ Нара - 41 ”16 1КЭК - 50 -0.25-1, “ Нара - 42 ”5  2КЭК - 50 -0.25-1, “ Нара - 42 ”16 2КЭК - 50-0.25-1 установить перемычку на контактах розетки разъёма, непосредственно подключённого к пульту, согласно схем приложений 6, 7, 8 и 9.

Провести техническое обслуживание согласно разделу 9.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Работу с пультом производить в следующем порядке:

- включить пульт выключателем “Сеть”, убедиться, что на индикаторе высвечивается |    0        ГОР. |;

- с помощью клавиши [ЦЕН] перевести пульт в режим ввода цены, при этом на табло индикатора появится надпись |    ЦЕНА     0 |;

- с помощью цифровых клавиш ввести необходимую цену за 1 литр топлива;

- нажатием клавиши [Х] занести цену в память пульта, при этом в крайнем левом разряде индикатора отображается “” или “г” - признак готовности устройства;

- повторным нажатием клавиши [ЦЕН] перевести пульт в первоначальный режим;

- нажатием клавиши [РЕЖ], при необходимости, перевести пульт в режим ввода отпускаемой дозы в рублях;

- с помощью цифровых клавиш ввести необходимую дозу, контролируя правильность ввода по индикатору. Если при вводе была допущена  ошибка  необходимо  нажать клавишу [СК] и повторить ввод;

- нажать клавишу [Х], при этом пультом производятся вычисления и высвечивается на табло количество отпускаемого топлива и его общая стоимость в соответствии с нанесенными на стекло надписями (при работе в составе колонок с миллилитровой дозировкой, вычисление величины дозы производится с точностью до 10 мл);

- в режиме ввода отпускаемой дозы в рублях (за наличный расчет) повторное нажатие клавиши [Х] приведет к индикации на табло величины сдачи;

- нажать клавишу [ПСК], убедится  по  загоранию “” или “г” в крайнем левом разряде о прохождении команды “Пуск”:

- после снятия раздаточного крана с колодки на колонке начинается отпуск топлива, за ходом которого оператор может наблюдать по индикатору. При этом  в момент включения колонки в крайнем левом разряде индицируется знак “т” или “п” (колонка включена);

- при отпуске топлива показания индикатора должны уменьшаться в соответствии с количеством отпущенного топлива как в литрах так и в рублях;

- если в процессе работы колонки с неё перестают поступать импульсы расхода топлива (закрыт кран, поломка расходомера и т. д.), через 15 секунд происходит включение звукового сигнала, а через 30 секунд - автоматическое отключение колонки. При этом на табло индикатора высвечивается мерцающее сообщение |   - АВАРИЯ -   |. В этом случае необходимо установить причину, и, при необходимости, произвести ремонт колонки. Нажатием клавиш [С] и [ПСК] пульт переводится в режим продолжения отлива, после чего возможен долив оставшегося топлива;

- после отпуска заданного количества топлива колонка отключается, при этом на табло индикатора пульта высвечивается |-  0         0|;

- если по какой - либо причине не произошло автоматическое отключение колонки после отпуска заданной дозы, пульт сигнализирует звуковыми сигналами и индицирует произошедший перелив в возрастающем порядке, при  этом  в левом крайнем разряде индицируется знак “-”, а на табло индикатора величина перелива в литрах и рублях. При возникновении аварийной ситуации необходимо обесточить колонку и зафиксировать величину перелива. Произвести ремонт колонки;

- при вводе раздаточного крана в специально оборудованную колодку бензоколонки происходит ее автоматическое отключение, при этом гаснет индикация включения колонки в левом крайнем разряде индикатора пульта;

- для возобновления отпуска необходимо нажать клавишу [ПСК] пульта и снять кран с колодки на колонке, при этом производится долив ранее введенной дозы, отпуск которой был прекращен по сигналу “Стоп” с колонки;

- в случае  необходимости  оператор нажатием  кнопки [С] на пульте может остановить процесс отпуска топлива;

- после отпуска полной дозы топлива вернуть пульт в режим ввода дозы нажатием клавиши [СК];

- при необходимости ввода предыдущей	 отпущенной дозы необходимо нажать клавишу [Х];

- для просмотра общего количества отпущенного за смену топлива и его суммарной стоимости необходимо нажать клавишу [СУМ], при этом на табло выводится сумма литров; повторное нажатие клавиши [СУМ] приводит к индикации общей стоимости отпущенного горючего в рублях и копейках; для возврата в режим задания дозы необходимо ещё	 раз нажать клавишу [СУМ];

- при необходимости смены в процессе работы цены за литр горючего перейдите в режим ввода цены и удалите старую цену клавишей [СК], после чего введите новую цену, при этом отпускаемое топливо будет суммироваться уже по новой цене;

- при длительных перерывах в работе (более двух часов) рекомендуется отключать пульт от сети путем выключения выключателем “Сеть”.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1.	Техническое обслуживание пульта производится в следующих случаях:

- после установки пульта на АЗС;

- ежедневно перед началом смены;

- после длительных перерывов в работе.

9.2.	Техническое обслуживание производится в следующем порядке:

- включить пульт  с помощью расположенного  с левой стороны выключателя “Сеть”.

- убедится, что на индикаторе высвечивается |   0      ГОР | и нет информации в крайнем левом, служебном, разряде.

- нажатием цифровых клавиш ввести число 100; нажать клавишу [Х], при этом пульт должен перейти в режим ввода цены; на индикаторе должно высвечиваться |    ЦЕНА    0 |.

- нажатием цифровых клавиш ввести цену за литр 12,34; занести цену в память клавишей [Х], при этом высветится “” или “г” в крайнем левом разряде; нажать кнопку [ЦЕН] - пульт перейдет в прежний режим, на индикаторе высвечивается | 100      ГОР |.

- сбросить это число клавишей [СК] и последовательно ввести и сбросить  числа  123, 456, 789, 999. После  каждого  ввода нажать клавиши [Х], [ПСК] и [С], убедиться, что проходит команда  “Пуск”  (загорается и гаснет “” или “г” в крайнем левом разряде), при этом на индикаторе высвечиваются соответствующие надписи:

| в литровом режиме | в миллилитровом режиме |
| --- | --- |
| 123 1517.82 | 123.00 1517.82 |
| 456 5627.04 | 456.00 5627.04 |
| 789 9736.26 | 789.00 9736.26 |
| 999 12327.66 | 999.00 12327.66 |

- нажатием клавиши [РЕЖ] перейти в режим ввода дозы за деньги, при этом на индикаторе высвечивается надпись | ДЕН        0|.

- последовательно ввести и сбросить числа 1234, 5678, 987.6, 432.01. После  каждого  ввода нажать клавиши [Х], [Х], [Пуск] и [С], убедиться, что проходит команда  “Пуск”  (загорается и гаснет  точка в крайнем левом разряде), при этом на индикаторе высвечиваются соответствующие надписи:

| в литровом режиме |  |  | в миллилитровом режиме |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 1234 | СДАЧА 0.00 | 100.00 1234 | СДАЧА 0.00 |
| 460 5678 | СДАЧА 1.60 | 460.12 5678 | СДАЧА 0.11 |
| 80 987.6 | СДАЧА 0.40 | 80.03 987.6 | СДАЧА 0.02 |
| 35 432.01 | СДАЧА 0.11 | 35.00 432.01 | СДАЧА 0.11 |

- сбросить последнее введенное число.

- клавишей [СУМ] перевести пульт в режим контроля общего количества отпущенного топлива; на индикаторе должно индицироваться:

| ВСЕГО     0  | в литровом режиме или | ВСЕГО     0.00| в миллилитровом режиме.

- повторным нажатием клавиши [СУМ] перевести пульт в режим контроля общей стоимости всего отпущенного топлива; на индикаторе должно индицироваться | P.        0.00|.

- третьим нажатием клавиши [СУМ] перевести пульт в режим задания дозы топлива.

- ввести настоящую цену за литр топлива.

- пульт готов к работе.

Примечание: При выключении пульта повторное его включение должно производится не менее чем через 3 секунды.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт дистанционного управления  “САПСАН - 2.1” серийный номер №_____________________________________ соответствует техническим условиям СПСН.468323.002ТУ и признан годным для эксплуатации.

М.П.	Дата выпуска

Мастер			ОТК

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие - изготовитель гарантирует  соответствие пульта дистанционного управления “САПСАН - 2.1” требованиям технических условий СПСН.468323.002ТУ при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в данном паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи.

В случае возникновения неисправности пульта потребитель имеет право на его бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации при условии соблюдения правил эксплуатации, сохранности пломбы.

Гарантийный ремонт выполняет предприятие - изготовитель.

Ремонт пульта с дефектами, произошедшими по вине потребителя (небрежное обращение, несоблюдение правил эксплуатации, неправильное хранение или транспортирование, нарушение пломбы и др.) или пуско-наладочной организации (невнимательное подключение, ошибки монтажа и др.) производится за счет потребителя.

В случае рекламации, принятой изготовителем, гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до ввода пульта в эксплуатацию после ремонта.

В случае отказа изделия в работе или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при распаковке пульта, потребитель должен выслать в адрес предприятия - изготовителя пульт с паспортом и письменное извещение о характере дефекта (или некомплектности) ценной бандеролью или доставить на предприятие - изготовитель.

12. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Пульт упаковывается в потребительскую тару предприятия изготовителя. Сопроводительная техническая документация, поставляемая в комплекте с пультом, упаковывается в тару в общем полиэтиленовом пакете. Пульт должен храниться в потребительской таре в отапливаемых помещениях и высоте штабеля не более 10 штук при температуре воздуха от +5 до +40оС, относительной влажности воздуха не более 80% при 25оС и отсутствии в воздухе агрессивных примесей. Срок хранения 2 года с момента упаковки пульта предприятием - изготовителем. Транспортирование пульта должно проводится железнодорожным или автомобильным транспортом при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации.

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОСТАВКИ В

РЕГИОНЫ

| ООО “Серпухов АЗС Сервис” | т. (0967)75-46-56 т./ф. (0967)37-42-87 (27) – звонки из Москвы | 142207, Московская обл., г. Серпухов, Полевая, 1 |
| --- | --- | --- |
| НТЦ «Штрих-М» | т. (095)955-26-21 т./ф. (095)955-26-16 (095)955-29-11 | 113191, г. Москва, Холодильный пер., 1 |
| ОАО МПОВТИ | т. (095)218-66-32 (095)289-43-90 | 127521, г. Москва, ул. Октябрьская, 72 |
| ПБЮЛ Быстрицкий С. Е. | т. (8632)47-18-06 (8632)64-33-46 | 344113, г. Ростов на Дону, ул. Добровольская, 30-123 |
| ТОО «Элком» | т. (8326)905-90-22 (8326)906-08-99 т./ф. (8326)243-39-27 | Казахстан, г.Тараз, ул. Нисткалиева, 10 |
| ООО «Самсунг сервис» | т. (0932)41-49-00 (0932)41-49-76 | 153000, г. Иваново, пл. Революции, 2/1-132 |
| РПЦОТ «Тверьнефтепродукткарт» | т. (0822)33-03-74 | 170000, г. Тверь, ул. Красные горки, 1 |
| ООО «Аврора ЦТО» | т. (8442)39-86-49 | 400042, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 1, оф. 413 |

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РЕМОНТ

| ОАО МПОВТИ | т. (095)218-66-32 (095)289-43-90 | 127521, г. Москва, ул. Октябрьская, 72 |
| --- | --- | --- |
| Тверское предприятие вычислительной техники и информатики (ТП ВТИ) | т. (0822)31-48-01 | 170041, г. Тверь, ул. Мичурина, 23/29 |
| ООО ПКФ «Торн» | т. (3912)49-48-39 (3912)44-38-87 | 660036, г. Красноярск, Академгородок, Институт физики, 110 |
| ООО «ККМ-Сервис» | т. (8362)45-54-21 | 424003, Республика Мари Эл, г. Йошкар Ола, ул. Панфилова, 41-104 |
| ООО ЦТО ККМ Фирма «С» | т. (8274)3-13-70 т./ф. (8274)3-19-97 | 422400, Республика Татарстан г. Буинск, ул. Советская, 26 |
| ЗАО «Технические системы и комплексы» | т. (3422)60-42-51 (3422)60-20-48 | 614017, г. Пермь, ул. Тургенева, 10 |
| ЧП Ли Александр Сергеевич | т. (253)2-29-49 (253)2-29-50 | 238563, Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Железнодорожная, 1 |
| ЗАО «Тулаторгтехника» | т. (0872)41-04-38 (0872)46-97-90 | 300004, г. Тула, ул. Марата, 63 |
| ЗАО «Иркутскнефтесервис» | т. (3952)34-45-56 (3952)33-38-46 | 664000, г. Иркутск, ул. Ленина, 6-303 |
| ООО «СВТ-Сервис» | т. (263)4-22-05 | Московская обл., г. Луховици, ул. Жуковского, 25 |
| Объединение вычислительной техники и информатики | т. (3952)43-65-12 (3952)43-65-94 | 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 78 |
| АОЗТ «Лаборатория ЕХТ» | т. (8422)31-21-03 (8422)31-91-79 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 5 |
| ООО «ДагПетрол» | т. (87234)4-11-80 (87234)2-15-93 | 368100, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 100 |
| Предприниматель А. Н. Туревич | т. (39022)5-49-88 (39022)6-66-86 | 655004, Республика Хакассия, г. Абакан, а/я 775 |
| ООО «Аврора ЦТО» | т. (8442)39-86-49 | 400042, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 1, оф. 413 |
| ЗАО «Вятка-ЭКО» | т. (8332)69-07-70 (8332)69-02-54 (8332)69-08-47 | 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 24 |

	 	Для работы на коммерческих АЗС предназначены контроллеры управления «Сапсан-2.2.», «Сапсан-2.3.», «Сапсан-3.1.», «Сапсан-4.1.» идр., внесенные в реестр ККМ, разрешенных для торговли нефтепродуктами.